ROOT: link gốc http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1343625

- Đầu tiên bạn vào trang htcdev.com để thực hiện việc mở chức năng bootloader cho Raider, ở trang này bạn cần phải reg acc để thực hiện, cách làm thì trong đây chỉ theo step to step từng bước dễ lắm (Lưu ý, bước cuối cùng ở màn hình ổ khóa, các bạn chọn YES và reset lại máy như lúc mới mua, chọn NO sẽ ko root dc nhé)

- Sau khi hoàn thành xong, bạn chỉnh qua chế độ USB-debugging và shutdown máy, các bạn lại gỡ pin, gắn vô, nhấn nút volume dưới + nút power khoảng 20s để có thể vào H-boot, chọn fastboot bằng cách di chuyển 2 nút volume đến fastboot bấm nút power để vào.

- cắm cable với PC, để chế độ sạc nhé, vẫn chắc chắn là USB - debugging nha, sau đó down adbfastbootrecovery.zip ở link này http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=783092&d=1321331727

- khi down về bạn sẽ có file .zip, extracted nó ra, để đâu cũng được.

- vào folder vừa mới extract xong, chạy file adb, nó sẽ hiện ra cửa sổ commander, bạn copy hoặc gõ như sau :
Fastboot flash recovery root_recovery.img
đợi nó chạy cho đến khi hoàn thành.

- giờ chuyển sang chế độ ổ cứng để copy file sau vào, VIVID_CWM_ROOT.zip , ko cần giải nén nhé, để nguyên file zip đó, copy vào sdcard ( là bộ nhớ máy đó, ko phải thẻ nhớ nha)

- Sau đó shutdown máy, tháo pin và gắn lại, vào chế độ H-Boot giống hồi nãy, lần này chọn chức năng Recovery, sau đó chọn íntall zip from sdcard, chọn tới file VIVID_CWM_ROOT.zip , rồi flash nó vô, đợi nó chạy xong reboot là xong ^^.

- Các bạn có thể test xem root dc hay chưa bằng cách down Unblock Facebook trên market, nếu chạy dc là đã root thành công.